# Un monument historique classé : l’École de plein air de Suresnes

## 1. Deux architectes : Beaudouin et Lods

Il existait à Suresnes, dès les années 1920, une école de plein air installée dans les « haras de La Fouilleuse ». Elle accueillait une centaine d'élèves pendant l'été. Créée au début du XXe siècle, pour l’accueil des enfants prétuberculeux, cette institution combinait une surveillance médicale à une pédagogie adaptée à leur état de santé. La municipalité, convaincue de l'intérêt de cette expérience, acheta à la fin des années vingt une grande propriété de 1,89 hectare pour y faire construire une « école de plein air permanente ». Elle en confia la réalisation à Eugène Beaudouin (1898-1983) et Marcel Lods (1891-1978), alors architectes de l'Office public d'habitation du département de la Seine.

## 2. Henri Sellier, maire de Suresnes

Le projet ayant été approuvé par le conseil municipal en 1931, le chantier se déroula de mars 1932 à novembre 1935. Henri Sellier, maire de Suresnes et président de l’office public d’habitation du département de la Seine menait là, avec la construction d’une cité-jardin, une politique sociale fondée sur deux piliers visibles : le logement, l’école. Dans cette cohérence, il devient ministre de la Santé et de l’Urbanisme du Front populaire en 1936.

## 3. La maison de verre

Jusqu'à la guerre, l'école reçut 200 à 300 enfants de Suresnes. Elle rouvrit ses portes dans les années cinquante sous la direction de Simonne Lacapère qui en a évoqué la vie « scolaire » dans ses « Souvenirs de la maison de verre ».

## 4. Du Centre national d’éducation de plein air à l’INSEI

À côté d’elle naît en 1954, le Centre national d’éducation de plein air (Cnepa) ; l’école de plein air lui est annexée comme école d’application en 1961. Elle a été fermée à la rentrée scolaire 1995 et ses locaux sont actuellement utilisés par l’Institut national pour l’éducation inclusive (INSEI) qui succédé au Cnepa.

## 5. Monument historique

Les bâtiments, inscrits depuis 1965 à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, sont actuellement en mauvais état. L’École de plein air est classée Monument historique depuis le 24 avril 2002.

## 6. Près du Mont-Valérien

L’école est située sur le versant sud du Mont-Valérien dans la commune de Suresnes, à 6 km à l'ouest de Paris. Le parc conservé dans son état naturel, est abrité des vents de l'Est et de l'Ouest par un bâtiment principal de deux étages et de 200 m de longueur.

## 7. Huit pavillons de classe

Les entrées, situées dans ce bâtiment, sont marquées par un globe terrestre accessible par une rampe. Dans les plans, elles sont distinctes pour les garçons, les filles et les tout-petits mais l’école sera à son ouverture mixte. Dans le parc, huit pavillons de classe sont disposés librement, mais reliés entre eux par des galeries. La composition symétrique de l’ensemble est adaptée au terrain.

Les pavillons de classe pouvaient accueillir chacun 20 à 25 enfants. On y accède par la galerie couverte. Leurs dimensions sont de 8,80 x 6,00 m ; leur hauteur de 4,00 m. Chaque pavillon a trois côtés vitrés (sud, est et ouest) intégralement ouvrables par des portes en accordéon. Ils sont chauffés par le sol, sous le dallage de quartzite ; un système de chauffage à air chaud remonte le long des parois vitrées par des bouches situées sur le pourtour des pavillons.

## 8. Le bâtiment collectif

Dans le long bâtiment situé sur la limite nord du terrain, étaient situés des services communs : à l'ouest, l'aile des ateliers des garçons, à l'est, celle des filles, et au centre la maternelle. Les deux ailes étaient disposées de manière analogue. Elles comprenaient au rez-de-chaussée l'entrée, la salle d'examen médical et d'attente pour les parents, les vestiaires, les lavabos et les douches, des salles de travaux pratiques ainsi qu'un grand préau avec portes coulissantes donnant sur l'extérieur et une rampe vers l'étage.

## 9. À l’étage

À l'étage se trouvaient réfectoire et office, dortoirs, logements du personnel. Pour circuler, les enfants n'utilisaient que des rampes.

La maternelle, au centre, comprenait deux classes, un préau, un réfectoire, des vestiaires avec lavabos et une loge centrale. Dans le parc, relié à la maternelle, se trouve un pavillon octogonal pour l'enseignement spécifique donné aux enfants alors caractérisés d’« arriérés ».

## 10. Douches et barbotoirs

Les douches sont dotées de barbotoirs intérieurs et extérieurs qui, au moyen d'une paroi coulissante peuvent être réunis en un seul ensemble. Le repas terminé, les enfants faisaient la sieste au premier étage du bâtiment principal ou dans les solaria découverts situés au-dessus de chaque classe, voire en plein air.

## 11. Ossature d’acier

Les bâtiments ont une ossature d'acier sur laquelle sont fixées des dalles moulées préfabriquées en béton à gros cailloux de 2,00 m x 2,00 m (système « Contex »). Les murs de remplissage sont montés en brique de 32 cm. Au midi, les parapets sont revêtus de plaques d'acier, les poteaux restent libres. Le revêtement intérieur est en dalle de travertin.

## 12. Fenêtres et portes coulissantes

Dans les classes, les parois vitrées en accordéon peuvent être repliées par un mécanisme manuel. Ailleurs, les fenêtres et les portes ont des châssis métalliques, des vitrages simples qui coulissent horizontalement.

## 13. Un mobilier particulier

Le mobilier était constitué de sièges-pupitres en almasilium et en bois dont des éléments sont conservés au musée municipal de Suresnes. Devant chaque classe, un espace ombragé est destiné à l'enseignement de plein air. À son arrivée, l'enfant passait un contrôle médical puis se lavait les mains, se brossait les dents avant de rejoindre sa classe-pavillon. Avant le repas de midi, tous les enfants passaient aux douches et aux bains.

## 14. Principales publications

Albert Laprade, « L'École de plein air de Suresnes. MM. Beaudouin et Lods architectes », L'Architecture, n° 2 (1936), vol. L, p. 3747.

Alfred Roth, La Nouvelle École, Zurich, Gisberger, 1950, p. 131-138.

Alfred Roth, La Nouvelle Architecture, Die Neue Architektur, The New Architecture, Zürich, Girsberger, 1951, p. 115-130.

Simonne Lacapère, Souvenirs de la maison de verre. L'école de plein air de Suresnes, communauté éducative, Paris, L’amitié par le livre, 1978.

Paola Veronica Dell'Aira, Eugène Beaudouin, Marcel Lods, École de plein air, Florence, Momenti Di Architecttura Moderna, Alinea Editrice, 1992, 36 p.

Cités jardins. Génèse et actualité d’une utopie, Les Cahiers de Ipraus, Ed. Recherches, Paris, 2001, 158 p.